Работа на всероссийский конкурс научных и инженерных проектов «Балтийский научно - инженерный конкурс»

направления Робототехника

«Устройство для отладки пожарных роботов компании “«ЭФЕР» - завод пожарных роботов”»

,,Vesi   ja  vaahto ‘’

Проблема: на заводе пожарных роботов  для отладки и тестирования роботов используется классическое приложение АБМИ.90006, открываемое на ноутбуке и через USB - RS485 подключается к общей шине робота. В рабочих условия, и (особенно) если робот находится на потолке/возвышении, то тянуть провод очень проблематично. Команде нашего кванториума нужно было разработать устройство, которое может подключаться к роботу и написать приложение на смартфон и реализовывающее часть интерфейса АБМИ.90006.

Решение: нашей командой было принято решение о передаче данных по Wi-Fi и использовании ESP-01 WiFi Module, который поднимает TCP – сервер, а в качестве приёмника – смартфон с ОС Android (версия не ниже 7.1).

На момент написания работы – Реализовано общение между Wi-Fi модулем и телефоном, отправление пакетов в систему

Содержание:

- Физика

- Поведение

Физика

- Основной процессор:

У модуля ESP-01 есть внутренний процессор ESP8266 с возможностью обновления прошивки, возможно так же использование HC-05/06, однако он не используется, поскольку в Android Studio сложная работа с Bluetooth, однако вполне хорошая с Wi-Fi

- Стабилизаторы питания:

В системе два стабилизатора питания – 3.3 и 5V – первый для питания ESP-01 и второй для питания UART TTl to RS485 module, поскольку сигнальные линии работают на 5V

- Схемы:

  - Принципиальная:

  - Разметка для травления:

  - 3D – модель:

  - Истинный вид:

Поведение

Устройство:

- Устройство должно:

  - обращаться к нужной подсистеме робота и отправлять ей задание на выполнение или запрашивать значения с датчиков

    - Для этого используется протокол, используемый в самом роботе, без изменений в нём;

      - В соответствии с протоколом, у каждого модуля в системе есть номер, наш модуль обращается к нужной подсистеме, устанавливает соединение  и запрашивает/отправляет данные

      - Формат передачи кадра на ESP-01(C++):

void WriteCadr(short size, uint8_t packet[255]){

for(int i = 0; i < size; i++)

CRC += packet[i]*44111;

slave.poll(0xFF);//Высылаем байт 0xFF, как признак начала кадра

slave.poll(0xC0);//Высылаем 0x0C

int i = 0;

while(i < size-1){//packet[i] - очередной байт пакета

if(packet[i] == 0xC0 || packet[i] == 0xDB){

slave.poll(0xDB); //Отправляем 0xDB

if(packet[i] == 0xC0){

slave.poll(0xDC);//Отправляем 0xDC

} else {

slave.poll(0xDD);//Отправляем 0xDD

}

} else {

slave.poll(packet[i]);

}

}

slave.poll(СRC);

      - Формат приёма кадра(C++):

void ReadPacket(){

B = slave.query();

B = slave.query();//Cчитывание байтов начала

for(int i = 0; i < 271; i++){

B = slave.query();//B - следующий байт

if(B == 0xDB){

B = slave.query();

if(B == 0xDC)

packet[i] = 0xC0;

if(B == 0xDD){

packet[i] = 0xDB;

} else {

i = 300;

error++;//Кадр повреждён

}

} else {

if(B == 0xC0){

CRC += packet[i-2]*44111;//Подсчёт КС

CRCrec = slave.query();//Считывание КС

CRCrec += slave.query();

if(CRCrec == CRC){

i = 300;

} else {

i = 300;//Под-ная КС!=Сч-ная

error++;//Кадр повреждён

}

}

}

}

}

  - поднимать TCP-сервер для общения с телефоном;

    - Используется стандартный TCP-сервер:

      - Простейший TCP-сервер, принимает байты с телефона и отправляет их на COM-порт компьютера(C++):

#include <ESP8266WiFi.h>

#include <WiFiClient.h>

#include <ESP8266WebServer.h>

WiFiServer server(750);

const char* ssid = "FR";

const char* password =  "12345FR485";

IPAddress apIP(192, 168, 4, 1);

unsigned char RX;

void setup() {

WiFi.disconnect();

WiFi.mode(WIFI_AP);

WiFi.softAPConfig(apIP, apIP, IPAddress(255, 255, 255, 0));

WiFi.softAP(ssid, password, 11, 4, false);

server.begin();

Serial.begin(115200);

}

void loop() {

WiFiClient client = server.available();

if (client) { //Если клиент подключён

while (client.connected()) {

if (Serial.available() > 0) { // Если принимаем по UART

char TX = Serial.read();

client.print(TX); //

}

if (client.available() > 0) { //Если принимаем по TCP

char RX = client.read();

Serial.print(RX);

}

}

}

}

- Для  установки параметров с телефона на модуль используется следующая структура:

  - Формат напоминает тот, что используется в самом роботе, что сделано для разгрузки ESP

| Название | DST | SRC |
| --- | --- | --- |
| Размер, байт | 1 | 0..256 |
| Назначение | Адрес получателя кадра | Данные кадра |

таким образом, обработка интерфейса взаимодействия с человеком и значений, полученных с датчиков, ложится на смартфон

Смартфон

- Должен осуществлять взаимодействие человека и выводить значения, полученные с робота, для чего телефон подключается к сети Wi-Fi “FR”, и начинается передача пакетов

  - Вот Screens  с телефона:

    - Страница инициализации и запуска:

    - Страница GamePad-управления внутренними двигателями робота:

  - Подключение к модулю происходит по Wi-Fi, и поэтому, используя стандартные способы передачи данных в Android Studio, применяется технология Web-sockets(Java):

class ClentLoop extends AsyncTask<String, Byte, Void> {
    protected Void doInBackground(String... params) {
        while (isRun) {
            try {
                socket = new Socket(address, port);
                is = socket.getInputStream();
                os = socket.getOutputStream();
                while (isRun){
                    while (is.available() > 0){
                        publishProgress(Byte.valueOf((byte) is.read()));
                    }
                }
            } catch (Exception e) {
                e.printStackTrace();
            }
        }
        return null;
    }

    protected void onProgressUpdate(Byte... values) {
        super.onProgressUpdate(values);
        updater.update(values[0]);
    }
}

    - Каждый из процессов, происходящих в Soccet, является независимым от основного потока программы и выполняется независимо, что происходит каждый раз для любого обращения к классу ClientLoop и вызывает новый поток

Отладка

- Так как отладку нужно проводить всей системы, то модуль должен выполнять все функции обычной системы в составе робота – отвечать на запросы и широковещательные пакеты:

  - Ответ модуля на GetStatus(структура C++):

struct WiFiModule{

uint32_t status; //Биты флагов состояния модуля в целом

int16_t users; //Кол-во пользователей на WiFi сети

int16_t IP;//Адресс модуля в созданной им сети

char password;//Пароль от сети

char ssid;//Имя сети

};

    - Биты флагов status(вторые 16 бит, что специфичны для каждой системы):

| Обозначение | Номер бита | Назначение |
| --- | --- | --- |
| UpWiFi | 0 | WiFi сеть поднята |